Phạm Hữu Ân – 1150080084

CNPM1

Link yt: https://youtu.be/mN5NeFGSG3Q

CẤU HÌNH TƯỜNG LỬA PFSENSE BẢO VỆ LAN VÀ VÙNG DMZ

I. MỤC TIÊU BÀI LAB

- Xây dựng mô hình mạng sử dụng tường lửa pfSense để bảo vệ mạng nội bộ (LAN) và vùng máy chủ dịch vụ công khai (DMZ).

- Cấu hình chi tiết các giao diện mạng: WAN, LAN, DMZ, thiết lập NAT (Network Address Translation) và các quy tắc tường lửa (Firewall Rules).

- Sử dụng máy ảo Windows Server nằm trong phân vùng LAN để làm máy trạm kiểm thử lưu lượng mạng.

- Thực hành cấu hình nhiều tình huống firewall đa dạng và linh hoạt thay vì chỉ tạo một rule đơn giản.

II. CHUẨN BỊ MÔ HÌNH VÀ SƠ ĐỒ MẠNG

- Thiết bị và công cụ ảo hóa: Sử dụng phần mềm VMware Workstation / VirtualBox.

- Cấu hình card mạng (VMnet) cho pfSense:

  - WAN (Card 1): Kết nối Internet/mạng ngoài.

  - LAN (Card 2): Cấu hình trên phân vùng nội bộ (ví dụ: VMnet1 với dải mạng 192.168.126.0/24).

  - DMZ (Card 3): Cấu hình trên phân vùng máy chủ (ví dụ: VMnet2 với dải mạng 172.16.16.0/24).

- Máy trạm kiểm thử: Máy ảo Windows Server đặt IP thuộc dải mạng LAN để kiểm tra kết nối.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TIẾT

Bước 1: Cài đặt và cấu hình cơ bản pfSense

- Tiến hành cài đặt hệ điều hành pfSense từ file ISO vào máy ảo.

- Gán các cổng giao diện mạng tương ứng tại màn hình console:

  - WAN → Giao diện nhận mạng ngoài.

  - LAN → Giao diện nội bộ (IP ví dụ: 192.168.1.1 hoặc 192.168.126.x).

  - DMZ → Giao diện vùng chứa server.

- Truy cập vào trang quản trị Web của pfSense thông qua trình duyệt của máy trạm bằng địa chỉ IP LAN (Tài khoản mặc định: admin / pfsense).

Bước 2: Cấu hình Interfaces và DHCP Server

- Vào Interfaces > Assignments để kiểm tra và kích hoạt các cổng kết nối.

- Vào Services > DHCP Server để cấu hình dải cấp phát IP tự động cho các máy tính kết nối vào mạng LAN và mạng DMZ.

Bước 3: Cấu hình Firewall Rules (Quy tắc tường lửa)

Thiết lập các rule phân tách quyền truy cập rõ ràng giữa các vùng mạng:

- Tab LAN Rules:

  - Cho phép máy tính từ mạng LAN truy cập ra Internet hoặc các dịch vụ hợp lệ.

  - Thiết lập rule kiểm soát/chặn lưu lượng trực tiếp không mong muốn từ LAN sang DMZ.

- Tab DMZ Rules:

  - Giới hạn quyền truy cập từ vùng DMZ ngược trở lại mạng LAN nhằm đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống nếu vùng DMZ bị tấn công.

Bước 4: Cấu hình NAT (Port Forwarding)

- Vào Firewall > NAT > tab Port Forward để cấu hình chuyển tiếp cổng (ví dụ: cho phép người dùng từ WAN truy cập vào dịch vụ Web Server đặt trong vùng DMZ thông qua cổng 80/443).

IV. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Kiểm thử từ Windows Server (LAN):

  - Sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối thông suốt từ máy trạm LAN đến Gateway LAN và Gateway DMZ.

  - Kiểm tra hoạt động của các quy tắc Firewall Rules bằng cách thử nghiệm truy cập các dịch vụ bị chặn hoặc được phép qua trình duyệt/công cụ mạng.

- Đánh giá:

  - Hệ thống tường lửa pfSense hoạt động ổn định, phân tách rõ ràng 3 vùng mạng WAN, LAN và DMZ.

  - Các quy tắc lọc gói tin và chuyển tiếp NAT thực thi chính xác theo đúng yêu cầu bài đề ra.

V. KẾT LUẬN

Bài lab đã giúp nắm vững cách triển khai và cấu hình tường lửa pfSense trong môi trường ảo hóa, hiểu rõ cơ chế vận hành của vùng DMZ bảo vệ hệ thống mạng nội bộ, cấu hình thành công các chính sách Firewall Rules và NAT phục vụ cho việc quản trị hệ thống mạng an toàn, bảo mật.